Моментные ключи серии ATW - S

Гидравлические моментные ключи предназначены для симметричной и равномерной затяжки резьбовых соединений любой конфигурации, в которых в качестве крепежа используются болты, шпильки, винты и гайки.

По заказу ключ комплектуется головками согласно диапазону размеров гаек.

  - Высокопрочное шлицевое соединение с храповиком.

  - Квадратный хвостовик привода с фиксатором торцевых головок.

  - 100% передача момента движения поршня в момент вращения гайки.

  - Абсолютно полное приложение момента вращения к гайке без потерь на доводку ключа до упора и выборку величины релаксации шпильки.

  - Гарантированная точность достижения крутящего момента

± 3%.

-  Работа в составе системы симметричной затяжки.

  - Автоматический прижим к точке опоры.

  - Отсутствие необходимости поддерживания ключа руками при работе.

  - Для работы с системой ключей достаточно одного рабочего-оператора.

  - Гарантированный срыв корродированных гаек.

  - Компенсация торсионного эффекта длинных шпилек.

  - Возможность установки внешних дополнительных упоров различных

конфигураций (удлинённые, симметричные и т.д.)

  - Поглощение ударных нагрузок при срыве корродированных гаек.

  - Отсутствие вибрации при работе.

  - Равномерность затяжки

  - Зубцы выполнены методом нарезания, что повышает их прочность, а не накатки.

  - Крупнозубый храповик, исключающий возможность перескакивания толкателей через зубцы при нагрузке (что происходит на мелкозубых храповиках).

  - Надежный механизм для непрерывной работы на максимальных нагрузках.

  - Постоянное глубокое зацепление исключает срезание зубьев.

  - Надёжная передача момента движения на храповик одновременно через два зубца.

  - Отсутствие эффекта «зажима» ключа.

Модели и цены

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Моментный ключ 3 ATWS | Усилие крутящего момента 451-4512Нм Размер квадрата шток-привода 1” Диапазон головок под ключ 34-70мм Масса ключа 4кг |
| Моментный ключ 5 ATWS | Усилие крутящего момента 752-7528Нм Размер квадрата шток-привода 1-1/2” Диапазон головок под ключ 41-85мм Масса ключа 7кг |
| Моментный ключ 8 ATWS | Усилие крутящего момента 1078-10780Нм Размер квадрата шток-привода 1-1/2” Диапазон головок под ключ 46-95мм Масса ключа 9кг |
| Моментный ключ 10 ATWS | Усилие крутящего момента 1551-15516Нм Размер квадрата шток-привода 1-1/2” Диапазон головок под ключ 55-105мм Масса ключа 13кг |
| Моментный ключ 20 ATWS | Усилие крутящего момента 2666-26660Нм Размер квадрата шток-привода 2-1/2” Диапазон головок под ключ 65-130мм Масса ключа 25кг |
| Моментный ключ 25 ATWS | Усилие крутящего момента 3472-34725Нм Размер квадрата шток-привода 2-1/2” Диапазон головок под ключ 75-145мм Масса ключа 31кг |
| Моментный ключ 35 ATWS | Усилие крутящего момента 4866-48666Нм Размер квадрата шток-привода 2-1/2” Диапазон головок под ключ 95-160мм Масса ключа 45кг |

Моментные ключи серии ATW - H

Гидравлические моментные ключи предназначены для симметричной и равномерной затяжки резьбовых соединений любой конфигурации, для использования в труднодоступных местах в которых в качестве крепежа используются болты, шпильки, винты и гайки

По заказу ключ комплектуется кассетами согласно диапазону размеров гаек.

  - Запатентованная тонкопрофильная конструкция.

  - Идеальная конструкция для работы с высоко выступающими над гайкой шпильками.

  - Использование вставок, понижающих размер «под ключ».

  - Стандартные адаптеры для работы с торцевыми головками.

-  Соответствие мировому критерию FME «Отсутствие свободно отделяемых деталей».

  - 100% передача момента движения поршня в момент вращения гайки.

  - Абсолютно полное приложение момента вращения к гайке без потерь на доводку ключа до упора и выборку величины релаксации шпильки.

  - Гарантированная точность достижения крутящего момента ± 3%.

  - Работа в составе системы симметричной затяжки.

  - Автоматический прижим к точке опоры.

  - Отсутствие необходимости поддерживания ключа руками при работе.

  - Для работы с системой ключей достаточно одного рабочего-оператора.

  - Гарантированный срыв корродированных гаек.

  - Компенсация торсионного эффекта длинных шпилек.

-  Отсутствие эффекта «зажима» ключа

  - Упор располагается в одной плоскости приложенного момента.

  - Возможность установки внешних дополнительных упоров различных конфигураций (удлинённые, симметричные и т.д.)

  - Удобство выбора точки опоры

-  Выбор оптимальной позиции установки ключа

  - Запатентованная конструкция вертлюга.

  - Возможность наиболее удобного расположения подводящих шлангов в двух плоскостях.

-  Исключение повреждения гидравлических шлангов и штуцеров во время работы.

  - Запатентованный высокопрочный сплав.

  - Минимальный вес при максимальном крутящем моменте.

  - Повышенная прочность на изгиб и скручивание.

  - Поглощение ударных нагрузок при срыве корродированных гаек.

-  Отсутствие вибрации при работе

  - Равномерность затяжки.

- Запатентованная кинематическая схема ключа позволяет достигнуть высокой повторяемой точности заданного крутящего момента при бесступенчатом регулировании

  - Запатентованный состав сплава.

  - Зубцы выполнены методом нарезания, а не накатки, что повышает их прочность.

  - Крупнозубый храповик, исключающий возможность перескакивания зубцов и их срезание (что происходит на мелкозубых храповиках) при высоких нагрузках.

-  Надежный механизм для непрерывной работы на максимальных нагрузках.

Модели и цены

| Наименов. | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Моментный ключ 2 ATWH | Усилие крутящего момента 232-2414Нм Применяемый диапазон кассет 19-60мм Масса ключа 2кг |
| Моментный ключ 4 ATWH | Усилие крутящего момента 585-6474Нм Применяемый диапазон кассет 34-80мм Масса ключа 4кг |
| Моментный ключ 8 ATWH | Усилие крутящего момента 1094-11774Нм Применяемый диапазон кассет 41-105мм Масса ключа 6,6кг |
| Моментный ключ 14 ATWH | Усилие крутящего момента 1852-18521Нм Применяемый диапазон кассет 50-117мм Масса ключа 8кг |

Насос гидравлический с электроприводом серии ATW LP3-2

Предназначена для подвода гидравлической жидкости под давлением до 70 МПа и управления работой  моментными ключами (торцевыми, тонкопрофильными)

Крутящий момент контролируют по давлению манометром; пересчёт значения давления в крутящий момент осуществляют по прилагаемой таблице.

Насос является универсальным и может применяться с любым гидравлическим инструментом одно- или двухстороннего действия.

Максимальное рабочее давление насоса 700 бар. Насос с электроприводом имеет систему автоматического выключения. При отсутствии циклов в течение примерно 30 секунд насос автоматически отключается. Это предупреждает перегрев и износ механизма.

Для обеспечения безопасности работы гидравлической системы отсутствует необходимость применения в насосе электронных контролирующих устройств, что упрощает его конструкцию и повышает надёжность.

Механизм бесступенчатого регулирования давления на выходе насоса позволяет устанавливать заданный крутящий момент с высокой точностью. Давление на насосе, соответствующее заданному крутящему моменту, задаётся по манометру на холостом ходу насоса до начала процесса затяжки или откручивания гаек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Р- давление 70МПа

- Двухступенчатый насос:

1-я ступень при 0,7МПа расход 8 л/мин,

2-я ступень при 70МПа  расход 1,1 л/мин.

- Питание 220V 50Гц, мощность 1,3кВт

- Объем бака 6л.

- 2-х портовый разветвитель (с возможностью работы одновременно с 2-мя                                        ключами)

- Выносной пульт ДУ

- Плавный регулятор выходного давления, со стопорной гайкой

- Шумность соответствует мировому стандарту OSHA

- Манометр выходного давления масла, виброустойчивый наполненный глицерином

- Фильтр тонкой очистки

- Шкала с индикатором уровня и температурой

- Быстродействующий электронный распределительный клапан

- Автоотключение

- Масса 30 кг

- Габариты: 400ммх550ммх500мм

- Используемое масло Shell Tellus-46

- в комплекте поставляется двухлинейный рукав 5м

Головки торцевые

Квадрат 1”

| Модель | Размер квадрата, дюйм | Размер шестигр. под ключ | Размер болта М | Высота головки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГС1-34 | 1 | 34 | 22 | 59 |
| ГС1-36 | 1 | 36 | 24 | 62 |
| ГС1-41 | 1 | 41 | 27 | 65 |
| ГС1-46 | 1 | 46 | 30 | 65 |
| ГС1-50 | 1 | 50 | 33 | 70 |
| ГС1-55 | 1 | 55 | 36 | 80 |
| ГС1-60 | 1 | 60 | 39 | 85 |
| ГС1-65 | 1 | 65 | 42 | 85 |
| ГС1-70 | 1 | 70 | 48 | 90 |

Головки торцевые

Квадрат 1-1/2”

| Модель | Размер квадрата, дюйм | Размер шестигр. под ключ | Размер болта М | Высота головки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГС1-1/2-46 | 1-1/2 | 46 | 30 | 85 |
| ГС1-1/2-50 | 1-1/2 | 50 | 33 | 90 |
| ГС1-1/2-55 | 1-1/2 | 55 | 36 | 90 |
| ГС1-1/2-60 | 1-1/2 | 60 | 39 | 100 |
| ГС1-1/2-65 | 1-1/2 | 65 | 42 | 100 |
| ГС1-1/2-70 | 1-1/2 | 70 | 45 | 15 |
| ГС1-1/2-75 | 1-1/2 | 75 | 48 | 110 |
| ГС1-1/2-80 | 1-1/2 | 80 | 52 | 115 |
| ГС1-1/2-85 | 1-1/2 | 85 | 56 | 125 |
| ГС1-1/2-90 | 1-1/2 | 90 | 60 | 125 |
| ГС1-1/2-95 | 1-1/2 | 95 | 64 | 130 |
| ГС1-1/2-100 | 1-1/2 | 100 | 68 | 135 |
| ГС1-1/2-105 | 1-1/2 | 105 | 72 | 135 |

Головки торцевые

Квадрат 2-1/2”

| Модель | Размер квадрата, дюйм | Размер шестигр. под ключ | Размер болта М | Высота головки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГС2-1/2-70 | 2-1/2 | 70 | 45 | 120 |
| ГС2-1/2-75 | 2-1/2 | 75 | 48 | 120 |
| ГС2-1/2-80 | 2-1/2 | 80 | 52 | 130 |
| ГС2-1/2-85 | 2-1/2 | 85 | 56 | 130 |
| ГС2-1/2-90 | 2-1/2 | 90 | 60 | 140 |
| ГС2-1/2-95 | 2-1/2 | 95 | 64 | 140 |
| ГС2-1/2-100 | 2-1/2 | 100 | 68 | 140 |
| ГС2-1/2-105 | 2-1/2 | 105 | 72 | 150 |
| ГС2-1/2-110 | 2-1/2 | 110 | 76 | 150 |
| ГС2-1/2-115 | 2-1/2 | 115 | 80 | 150 |
| ГС2-1/2-120 | 2-1/2 | 120 | 85 | 150 |
| ГС2-1/2-130 | 2-1/2 | 130 | 90 | 170 |
| ГС2-1/2-135 | 2-1/2 | 135 | 95 | 170 |
| ГС2-1/2-145 | 2-1/2 | 145 | 100 | 170 |
| ГС2-1/2-150 | 2-1/2 | 150 | 105 | 190 |
| ГС2-1/2-155 | 2-1/2 | 155 | 110 | 190 |
| ГС2-1/2-160 | 2-1/2 | 160 | 120 | 190 |